| АО «СибурТюменьГаз» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор по ОТ, ПБ АО «СибурТюменьГаз» _________________В.С. Вакер |
|  |  | «____»_______________2023 г. |
| № СТГ-32/ОТ |  |  |
| Инструкция по охране труда при работе с паяльником (редакция 1.0.) |  |  |
| г. Нижневартовск 2023 г |  |  |

Содержание

1.	Область применения	3

2.	Общие требования безопасности	3

3.	Требования безопасности перед началом работы	4

4.	Требования безопасности во время работы	5

5.	Требования безопасности в аварийных ситуациях	6

6.	Требования безопасности по окончании работы	6

- Термины, определения и сокращения	7

Регистрация изменений

| Редакция | Дата утверждения | Дата ввода в действие |
| --- | --- | --- |

- Область применения

  - Требования настоящей инструкции предназначены для применения сотрудниками Общества. Работники сторонних организаций к работе с паяльником не допускаются.

- Общие требования безопасности

  - К выполнению работ по пайке паяльником допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда, освоившие безопасные методы и приемы выполнения работ, методы и приемы правильного обращения с приспособлениями и инструментами.

  - Работники, выполняющие пайку паяльником, должны иметь II группу по электробезопасности.

  - В случае возникновения в процессе пайки паяльником каких-либо вопросов, связанных с ее безопасным выполнением, работник должен обратиться к своему непосредственному или вышестоящему руководителю.

  - Работникам, занятым пайкой паяльником, необходимо соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации.

  - При пайке паяльником на работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

| п/п | Наименование опасности | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| 1. Группа опасностей. Связанные с оборудованием |  |  |
|  | (Падающие, отлетающие предметы (изделия, заготовки, материалы, детали, стружки, частицы и т.п.) | Брызги припоев и флюсов, деформация предметов от нагревания |
| 1 | Отлетающие в стороны предметы/частицы |  |
| 2 | Падающие предметы |  |
| 3 | Взрыв/пожар |  |
|  | (Повышенная/пониженная температура материалов, предметов, поверхностей оборудования и пр.) | Повышенная температура поверхности изделия, оборудования, инструмента и расплавов припоев |
| 4 | Высокая температура поверхностей оборудования |  |
|  | (Острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях заготовок, инструментов, оборудования, предметов) | Края, рабочие поверхности |
| 5 | Острые и рваные края, кромки. |  |
| 2. Группа опасностей. Связанные с электричеством |  |  |
|  | (Поражение электрическим током) | Электрооборудование, электроинструмент, электрические приборы |
| 1 | Высокое напряжение электрического тока |  |
| 2 | Неисправное электрооборудование |  |
| 3 | Контакт с деталями под напряжением в процессе тестирования, проверки, эксплуатации, технического обслуживания, уборки и ремонта |  |
| 4 | Дефектные, перегруженные и/или оголенные провода |  |
| 5 | Взрыв или воспламенение электрических компонентов |  |
| 6 | Повреждения вилок/розеток |  |
| 3. Группа опасностей Связанные со средой и оборудованием рабочего места и пространства |  |  |
|  | (Недостаточная освещенность рабочей зоны) | Недостаточно освещенное искусственным или комбинированным светом рабочее место |
| 1 | Недостаточная/чрезмерная освещенность |  |
|  | (Повышенная/пониженная температура воздуха рабочей зоны) | Холодный/горячий микроклимат, макроклимат при работах вне помещений |
| 2 | Высокая/низкая температура в помещении |  |
|  | (Повышенная подвижность воздуха) | Вентсистемы, естественные сквозняки. |
| 3 | Сквозняк |  |
|  | (Повышенная влажность воздуха) | Насыщенность воздуха рабочей зоны водяными парами. |
| 4 | Повышенная/пониженная влажность воздуха в рабочей зоне |  |
|  | (Запыленность воздуха рабочей зоны) | Пыль строительная, технологическая, бытовая, аэрозоли (при сварочных работах) и т.п. |
| 5 | Повышенная запыленность |  |
|  | (Загазованность воздуха рабочей зоны) | Испарения от расплава припоя |
| 6 | Повышенная загазованность воздуха рабочей зоны парами вредных химических веществ |  |
| 4. Группа опасностей Связанные с психологическими и человеческими факторами |  |  |
|  | (Тяжесть (интенсивность) трудового процесса) | Перемещение в пространстве статическая или неудобная поза и т.п. |
| 1 | Повторяющиеся, монотонные движения |  |
|  | (Напряженность трудового процесса) | Сменный график, интеллектуальные нагрузки, принятие решений, ответственность и т.п. |
| 2 | Работа в одиночестве |  |
|  | (Опасности, связанные с человеческим фактором) | Поведение человека. |
| 3 | Конфликтные ситуации в коллективе |  |
| 4 | Действия в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения |  |
| 5. Группа опасностей. Связанные с перемещением пешком |  |  |
|  | (Неровная и/или скользкая поверхность, предметы и т.п. на пути передвижения, ложный шаг и пр. опасности поверхности одного уровня) | Мокрые поверхности, ямы, выбоины и т.п. Провода, кабели, предметы на пути перемещения и т.п. |
| 1 | Скользкая поверхность на одном уровне (мокрая/промасленная) |  |
| 2 | Неровная/наклонная поверхность на одном уровне (в т.ч. перепад высот) |  |

  - Работники, занятые пайкой паяльником, должны обеспечиваться средствами индивидуальной защиты.

  - Работы с вредными и взрывопожароопасными веществами при нанесении припоев, флюсов, паяльных паст, связующих и растворителей должны проводиться при действующей обще обменной и местной вытяжной вентиляции. Системы местных отсосов должны включаться до начала работ и выключаться после их окончания. Работа вентиляционных установок должна контролироваться с помощью световой и звуковой сигнализации, автоматически включающейся при остановке вентиляции.

  - Воздухоприемники местных отсосов должны крепиться на гибких или телескопических воздуховодах, способных перемещаться в процессе пайки паяльником к месту пайки. При этом должна быть обеспечена надежная фиксация положения воздухоприемников.

  - Паяльник должен проходить проверку и испытания в сроки и объемах, установленных технической документацией на него.

  - Класс паяльника должен соответствовать категории помещения и условиям производства.

  - Кабель паяльника должен быть защищен от случайного механического повреждения и соприкосновения с горячими деталями.

  - Рабочие места обжига изоляции с концов электропроводов (жгутов) должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией. Работа по обжигу изоляции без применения работниками защитных очков не допускается.

  - Для местного освещения рабочих мест при пайке паяльником должны применяться светильники с непросвечивающими отражателями. Светильники должны располагаться таким образом, чтобы их светящие элементы не попадали в поле зрения работников.

  - Устройство для крепления светильников местного освещения должно обеспечивать фиксацию светильника во всех необходимых положениях. Подводка электропроводов к светильнику должна находиться внутри устройства. Открытая проводка не допускается.

  - На участках приготовления флюсов должны быть водопроводный кран с раковиной и нейтрализующие жидкости для удаления паяльных флюсов, содержащих фтористые и хлористые соли, в случаях их попадания на кожу работника.

  - Для предупреждения работников о возможности поражения электрическим током на участках пайки паяльником должны быть вывешены предупредительные надписи, плакаты и знаки безопасности, а на полу положены деревянные решетки, покрытые диэлектрическими ковриками.

  - Рабочие поверхности столов и оборудования на участках пайки паяльником, а также поверхности ящиков для хранения инструментов должны покрываться гладким, легко очищаемым и обмываемым материалом.

  - Использованные при пайке паяльником салфетки и ветошь должны собираться в специальную емкость, удаляться из помещения по мере их накопления в специально отведенное место.

  - Работник, занятый пайкой паяльником, немедленно извещает своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любых ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

  - Работнику, занятому пайкой паяльником, необходимо соблюдать правила личной гигиены: перед приемом пищи и после окончания работы вымыть руки теплой водой с мылом. Пищу необходимо принимать в специально оборудованных для этой цели помещениях.

  - Работнику, занятому пайкой паяльником, необходимо пройти обучение приемам оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве.

  - Лица, виновные в нарушении законодательства об охране труда, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- Требования безопасности перед началом работы

  - Перед началом работы необходимо:

- Осмотреть рабочее место, привести его в порядок, освободить проходы и не загромождать их.

- Осмотреть, привести в порядок и надеть средства индивидуальной защиты.

  - При пользовании паяльником:

- проверить его на соответствие классу защиты от поражения электрическим током;

- проверить внешним осмотром техническое состояние кабеля и штепсельной вилки, целостность защитного кожуха и изоляции рукоятки;

- проверить на работоспособность встроенных в его конструкцию отсосов;

- проверить на работоспособность механизированную подачу припоя в случаях ее установки в паяльнике.

  - Включить и проверить работу вентиляции.

  - Проверить наличие и исправность:

- ограждений и предохранительных приспособлений;

- токоведущих частей электрической аппаратуры (пускателей, трансформаторов, кнопок и других частей);

- заземляющих устройств;

- средств пожаротушения.

  - Проверить освещенность рабочего места. Напряжение для местного освещения не должно превышать 50 В.

- Требования безопасности во время работы

  - Во время работы необходимо:

- Содержать рабочее место в чистоте, не допускать его загромождения.

- При выполнении работ соблюдать принятую технологию пайки изделий.

  - Паяльник, находящийся в рабочем состоянии, устанавливать в зоне действия местной вытяжной вентиляции.

  - Паяльник на рабочих местах устанавливать на огнезащитные подставки, исключающие его падение.

  - Нагретые в процессе работы изделия и технологическую оснастку размещать в местах, оборудованных вытяжной вентиляцией.

  - При пайке крупногабаритных изделий применять паяльник со встроенным отсосом.

  - Для перемещения изделий применять специальные инструменты (пинцеты, клещи или другие инструменты), обеспечивающие безопасность при пайке.

  - Сборку, фиксацию, поджатие соединяемых элементов, нанесение припоя, флюса и других материалов на сборочные детали проводить с использованием специальных приспособлений или инструментов, указанных в технологической документации.

  - Излишки припоя и флюса с жала паяльника снимать с применением материалов, указанных в технологической документации (хлопчатобумажные салфетки, асбест и другие).

  - Пайку паяльником в замкнутых объемах проводить не менее чем двумя работниками.

  - Для осуществления контроля безопасного проведения работ один из работников должен находиться вне замкнутого объема. Работник, находящийся в замкнутом объеме, кроме спецодежды должен применять: защитные каски (полиэтиленовые, текстолитовые или винипластовые), электрозащитные средства (диэлектрические перчатки, галоши, коврики) и предохранительный пояс с канатом, конец которого должен находиться у наблюдающего вне замкнутого объема.

  - Пайку паяльником в замкнутых объемах проводить паяльником с напряжением не выше 12 В. и при непрерывной работе местной приточной и вытяжной вентиляции.

  - Пайку малогабаритных изделий в виде штепсельных разъемов, наконечников, клемм и других аналогичных изделий производить, закрепляя их в специальных приспособлениях, указанных в технологической документации (зажимы, струбцины и другие приспособления).

  - Во избежание ожогов расплавленным припоем при распайке не выдергивать резко с большим усилием паяемые провода.

  - Паяльник переносить за корпус, а не за провод или рабочую часть. При перерывах в работе паяльник отключать от электросети.

  - При нанесении флюсов на соединяемые места пользоваться кисточкой или фарфоровой лопаточкой.

  - При проверке результатов пайки не убирать изделие из активной зоны вытяжки до полного его остывания.

  - Изделия для пайки паяльником укладывать таким образом, чтобы они находились в устойчивом положении.

  - На участках пайки паяльником не производить прием и хранение пищи, а также курение.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

  - При обнаружении неисправной работы паяльника отключить его от питающей электросети и известить об этом своего непосредственного или вышестоящего руководителя.

  - При травмировании, отравлении и внезапном заболевании работника оказать ему первую (доврачебную) помощь и, при необходимости, организовать доставку в учреждение здравоохранения.

  - При поражении электрическим током работника принять меры к скорейшему освобождению пострадавшего от действия тока.

  - При возникновении пожара:

- прекратить работу;

- отключить электрооборудование;

- сообщить непосредственному или вышестоящему руководителю о пожаре;

- сообщить о пожаре в пожарную охрану;

- принять по возможности меры по эвакуации работников, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

- Требования безопасности по окончании работы

  - По окончании работы необходимо:

- Отключить от электросети паяльник, пульты питания, освещение.

- Отключить местную вытяжную вентиляцию.

- Неизрасходованные флюсы убрать в вытяжные шкафы или в специально предназначенные для хранения кладовые.

- Привести в порядок рабочее место, сложить инструменты и приспособления в инструментальный ящик.

- Снять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты и повесить их в специально предназначенное место.

- Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, при возможности принять душ.

Приложение №1

Термины, определения и сокращения

Термины корпоративного словаря

| Термин | Сокращение |
| --- | --- |

Сокращения

| АО «СибурТюменьГаз» | Общество |
| --- | --- |