|  |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор по ОТ, ПБ АО «СибурТюменьГаз» _________________В.С. Вакер |
| --- | --- | --- |
|  |  | «____»_______________2023 г. |
| № СТГ-27/ОТ |  |  |
| Инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В электротехнологическим персоналом (II группа допуска по электробезопасности) (редакция 1.0.) |  |  |
| г. Нижневартовск 2023 г |  |  |

Содержание

1.	Область применения	3

2.	Общие положения	3

3.	Требования охраны труда перед началом работы	5

4.	Требования охраны труда во время работы	7

5.	Требования охраны труда в аварийных ситуациях	8

6.	Требования охраны труда по окончании работы	9

- Ссылочные документы	10

- Термины, определения и сокращения	10

Регистрация изменений

| Редакция | Дата утверждения | Дата ввода в действие |
| --- | --- | --- |

# Область применения

  - Требования настоящей инструкции предназначены для применения сотрудниками Общества и подрядных организаций.

# Общие положения

  - Обслуживание электротехнологических установок (электросварка, электролиз, электротермия и т.п.), а также сложного энергонасыщенного производственно-технологического оборудования, при работе которого требуется постоянное техническое обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, ручных электрических машин, переносных и передвижных электроприемников, переносного электроинструмента, должен осуществлять электротехнологический персонал.

- Электротехнологический персонал производственных цехов и участков, не входящих в состав энергослужбы Потребителя, осуществляющий эксплуатацию электротехнологических установок и имеющий группу по электробезопасности II и выше, в своих правах и обязанностях приравнивается к электротехническому; в техническом отношении он подчиняется энергослужбе Потребителя.

  - Руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала. Они должны осуществлять техническое руководство этим персоналом и контроль за его работой.

  - К работе по ремонту и обслуживанию электрооборудования, напряжением до 1000 В, допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, имеющие профессиональные знания и навыки, не имеющие противопоказаний по возрасту и годные по состоянию здоровья по выполняемой работе, прошедшие вводный, первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте и пожарной безопасности, усвоившие  безопасные  приёмы и методы их выполнения, а также прошедшие стажировку на рабочем месте, проверку знаний по охране труда, видам работ и пожарной безопасности, имеющие право на допуск к самостоятельной работе, удостоверение по проверке знаний требований охраны труда и квалификационное удостоверение на право выполнения этих работ.

  - Проверка знаний у персонала, выполняющего работу по эксплуатации, ремонту и обслуживанию электрооборудования, напряжением до 1000 В, проводится ежегодно. Допуск персонала к самостоятельной работе производится после положительного результата проверки знаний, с отметкой результатов за подписью председателя аттестационной комиссии в удостоверении по проверке знаний требований охраны труда и электробезопасности.

  - Персонал II группы по электробезопасности должен иметь:

- элементарные технические знания об электроустановке и ее оборудовании;

- отчетливое представление об опасности электрического тока, опасности приближения к токоведущим частям;

- знания основных мер предосторожности при работах в электроустановках;

- практические навыки оказания первой доврачебной помощи пострадавшим;

- знания производственных инструкций.

  - Персонал II группы по электробезопасности должен уметь:

- выполнять работы, входящие в круг его обязанностей;

- пользоваться индивидуальными защитными средствами;

- оказывать первую помощь пострадавшему;

- тушить возгорание в электроустановках.

  - Персонал II группы по электробезопасности имеет право управлять (включать, отключать) электрическими машинами, электротехнологическими установками и механизмами с электроприводом, сварочными установками, осветительными установками.

  - При эксплуатации, ремонте и обслуживании электрооборудования до 1000В возможно воздействие на работников следующих опасных производственных факторов:

| п/п | Наименование опасности | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| 1. Группа опасностей. Связанные с оборудованием |  |  |
|  | (Подвижные части оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы, предметы, детали и т.п. (в том числе контакт с неподвижными предметами, деталями и т.п.) | Вращающиеся, подвижные детали динамического оборудования, столкновение с неподвижными (подвижными) предметами, машинами, механизмами. |
| 1 | Свободное движение деталей или материалов |  |
| 2 | Незакрепленные машины, механизмы, оборудование |  |
| 3 | Вращающиеся части оборудования |  |
| 4 | Движущиеся части оборудования |  |
|  | (Падающие, отлетающие предметы (изделия, заготовки, материалы, детали, стружки, частицы и т.п.) | Станки, детали и т.п. При взрыве (разлетающиеся предметы, фрагменты). |
| 5 | Отлетающие в стороны предметы/частицы |  |
| 6 | Взрыв/пожар |  |
| 7 | Разрушение машин, комплектующих или материалов (например, шлифовальных кругов) |  |
| 8 | Передвигающиеся/перемещаемые предметы |  |
|  | (Повышенная/пониженная температура материалов, предметов, поверхностей оборудования и пр.) | Горячая поверхность изделий, оборудования, приборов и их частей, стружки от станочного оборудования и т.п. |
| 9 | Высокая температура поверхностей оборудования |  |
|  | (Острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях заготовок, инструментов, оборудования, предметов) | Края, рабочие поверхности |
| 10 | Острые и рваные края, кромки. |  |
| 2. Группа опасностей. Связанные с электричеством |  |  |
|  | (Поражение электрическим током) | Электроустановки, электрооборудование, электроинструмент, электрические приборы. |
| 1 | Высокое напряжение электрического тока |  |
| 2 | Неисправное электрооборудование |  |
| 3 | Контакт с деталями под напряжением в процессе тестирования, проверки, эксплуатации, технического обслуживания, уборки и ремонта |  |
| 4 | Дефектные, перегруженные и/или оголенные провода |  |
| 5 | Взрыв или воспламенение электрических компонентов |  |
| 6 | Повреждения вилок/розеток |  |
| 7 | Неисправность/ отсутствие заземления |  |
| 3. Группа опасностей Связанные со средой и оборудованием рабочего места и пространства |  |  |
|  | (Недостаточная освещенность рабочей зоны) | Недостаточно освещенное искусственным или комбинированным светом рабочее место |
| 1 | Недостаточная/чрезмерная освещенность |  |
| 2 | Пульсация светового потока |  |
|  | (Повышенная/пониженная температура воздуха рабочей зоны) | Холодный/горячий микроклимат, макроклимат при работах вне помещений |
| 3 | Высокая/низкая температура в помещении |  |
|  | (Повышенная подвижность воздуха) | Вентсистемы, естественные сквозняки. |
| 4 | Сквозняк |  |
|  | (Повышенная влажность воздуха) | Насыщенность воздуха рабочей зоны водяными парами. |
| 5 | Повышенная/пониженная влажность воздуха в рабочей зоне |  |
|  |  | Силовое оборудование, электроинструмент и др. |
|  | (Повышенный уровень шума) | Силовое оборудование, электроинструмент, станки, принтеры и т.д. |
| 6 | Воздействие вредных уровней шума |  |
|  | (Запыленность воздуха рабочей зоны) | Пыль строительная, технологическая, бытовая, аэрозоли (при сварочных работах) и т.п. |
| 7 | Повышенная запыленность |  |
| 4. Группа опасностей Связанные с психологическими и человеческими факторами |  |  |
|  | (Тяжесть (интенсивность) трудового процесса) | Перемещение в пространстве (по высоте, горизонтали), статическая или неудобная поза; перенос и/или подъем тяжестей и т.п. |
| 1 | Повторяющиеся, монотонные движения |  |
| 2 | Чрезмерно интенсивная деятельность |  |
|  | (Опасности, связанные с человеческим фактором) | Поведение человека. |
| 3 | Конфликтные ситуации в коллективе |  |
| 4 | Действия в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения |  |
| 5. Группа опасностей. Связанные с перемещением пешком |  |  |
|  | (Неровная и/или скользкая поверхность, предметы и т.п. на пути передвижения, ложный шаг и пр. опасности поверхности одного уровня) | Розливы, мокрые поверхности, ямы, выбоины и т.п. Провода, кабели, предметы на пути перемещения и т.п. |
| 1 | Скользкая поверхность на одном уровне (мокрая/промасленная) |  |
| 2 | Неровная/наклонная поверхность на одном уровне (в т.ч. перепад высот) |  |

  - Виды поражения электрическим током:

- электрический удар (паралич сердца и дыхания);

- термический ожог (электроожог);

- электрометаллизация кожи;

- механические повреждения;

- электроофтальмия (воспаление глаз вследствие действия электротока).

  - При эксплуатации, ремонте и обслуживании электрооборудования до 1000 В работники должны использовать средства индивидуальной защиты:

- диэлектрические перчатки;

- диэлектрический коврик или диэлектрические галоши;

- указатель напряжения;

- инструмент с изолированными ручками.

  - Лица (персонал), допустившие невыполнение или нарушение настоящей инструкции, привлекаются к дисциплинарной и другим видам ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

# Требования охраны труда перед началом работы

  - Для обеспечения личной безопасности, перед началом работ, необходимо проверить исправность средств индивидуальной защиты, отсутствие внешних повреждений и загрязнений, а также проверить по штампу срок годности.

  - Не допускается пользоваться средствами защиты с истекшим сроком годности.

  - Необходимо помнить, что электрический ток представляет собой опасность, которая не предупреждает о своем присутствии (нет движущихся частей, шума, запаха, свечения), а в случае повреждения устройства электроустановок (пробой изоляции) вокруг места повреждения возникает опасное электрическое поле в зоне до 20 м.

  - При эксплуатации электрооборудования опасным производственным фактором является электрический ток. Предельно допустимая величина переменного тока 0,3 мА. При увеличении тока до 0,6-1,6 мА человек начинает ощущать его воздействие.

  - Безопасным напряжением является напряжение до 42В, а в замкнутых металлических емкостях, сосудах - 12В.

  - Действие электрического тока на организм человека:

- электрический удар (паралич сердца и дыхания);

- термический ожог (электроожог);

- металлизация кожи;

- механические повреждения;

- электроофтальмия (воспаление глаз вследствие действия электрической дуги).

  - Механические поражения бывают:

- при случайном попадании человека между двумя токоведущими шинами напряжением выше 1000В через тело человека проходит ток большой силы (практически ток короткого замыкания); в этом случае внутренние органы на пути тока подвергаются действию больших динамических усилий, разрываются ткани и отдельные внутренние органы;

- вызванные падением с высоты или другими причинами, не представляющими ничего специфического с точки зрения действия электрического тока, а в некоторых случаях являющимися следствием испуга при незначительном воздействии тока.

  - Ожоги могут быть поверхностными или глубокими, сопровождающимися поражением не только кожи, но и подкожной ткани, жира, глубоко лежащих мышц, нервов и костей. Различают три степени электрических ожогов: 1-я - покраснение кожи; 2-я - образование пузырей; 3-я - обугливание и омертвление кожи.

  - Металлизация кожи — это пропитывание кожи мельчайшими частицами расплавленного дугой металла. В большинстве случаев металлизированная кожа сходит, и этим все ограничивается.

  - Наибольшую опасность из всех видов поражения представляет электрический удар, когда при прохождении тока через тело человека поражается весь организм в целом, наступает судорога, расстройство дыхания, аритмия работы сердца.

  - Степень опасности электрического тока зависит от силы тока, проходящего через организм:

- при силе тока, проходящего через тело человека 1,5 мА при переменном и 5 мА при постоянном токе, в месте контакта с токоведущими частями ощущаются зуд и нагрев. Такое значение силы тока называется порогом ощущения;

- при силе тока до 10 мА при переменном и до 50 мА при постоянном токе вызывает у человека сильные боли в пальцах и кистях рук, начинаются судороги рук и продолжается усиление нагрева. Но при такой силе тока человек еще может самостоятельно оторваться от токоведущих частей, эта сила тока считается условно безопасной;

- при силе тока от 10 до 100мА при переменном и от 50 до 100мА при постоянном токе вызывает очень сильные боли, наступает паралич рук, ног, дыхания и других органов.

- Сила тока вследствие снижения сопротивления человеческого тела возрастает и при достижении 100 мА и более как при переменном, так и при постоянном токе может наступить клиническая смерть (отсутствие внешних признаков жизни).

  - Сила тока, проходящего через организм человека, в определенной степени ограничивается сопротивлением человеческого тела. За расчетное значение сопротивления тела человека принимается 1000 Ом.

  - Поражение человека электрическим током возможно в следующих случаях:

  - когда человек прикоснулся к конструкциям, находящимся под напряжением, или к одному проводнику электрического тока, а сам стоит на земле или токопроводящей конструкции;

- когда человек прикоснулся руками или другими частями тела одновременно к двум проводникам электрического тока, независимо от того стоит ли он на токопроводящей конструкции. Прикосновение к токопроводящим частям, находящихся под напряжением, вызывает судорожное сокращение мышц, вследствие этого пальцы пострадавшего, держащего провод руками, могут так сильно сжиматься, что высвободить провод из его рук становится невозможным.

  - Перед началом работ с электроинструментом обязан провести:

- проверку комплектности и надежности крепления деталей;

- проверку внешним осмотрам исправности кабеля, его защитных кожухов и их целостность;

- проверку четкости работы на холостом ходу выключателя;

- проверку правильности работы движущихся или вращающихся частей;

- использовать только штатные приспособления.

- При обнаружении дефектов электроинструмент возвратить лицу, ответственному за его исправность.

# Требования охраны труда во время работы

  - Выполнять только ту работу, которая поручена и по которой проведен инструктаж.

  - Перед включением электрооборудования в электрическую сеть, при необходимости (если покрытие пола выполнено из токопроводящего материала), встать на диэлектрический коврик или надеть диэлектрические галоши.

  - Не включать электрооборудование в электрическую сеть мокрыми и влажными руками.

  - Вилки приборов на напряжение 12-50В не должны входить в розетки с более высоким номинальным напряжением. В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.

  - Соблюдать правила эксплуатации электрооборудования, не подвергать его механическим ударам, не допускать падений.

  - Не касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением, без средств индивидуальной защиты.

  - Следить за исправной работой электрооборудования, целостностью изоляции и заземления.

  - Не разрешается работать на электроустановках (электрооборудовании) в случае их неисправности, искрения, нарушения изоляции и заземления.

  - Необходимо строго соблюдать требования вывешенных знаков, плакатов безопасности.

  - При работе с электрооборудованием, необходимо обращать внимание на то, чтобы все электрооборудование, броня и оболочка кабеля и пускорегулирующая аппаратура были надежно заземлены.

  - В случае обнаружения оборванного заземляющего проводника необходимо сообщить ИТР цеха, участка или старшему в смене.

  - Вращающиеся части электродвигателей должны быть ограждены, ограждения окрашены в жёлтый цвет.

  - При включении и отключении электрооборудования (электрокомпрессоров, освещения, вентиляторов, насосов и т.п.) с помощью пусковых кнопок управления и других специальных устройств можно пользоваться только исправными пусковыми устройствами.

  - Надзор за нагрузкой электродвигателя, вибрацией, температурой подшипников и охлаждающего воздуха, уход за подшипниками и устройствами подвода воздуха и воды для охлаждения двигателя, а также операции по его пуску, регулированию и остановке осуществляет персонал подразделения, обслуживающего механизм.

  - Электродвигатель немедленно (аварийно) отключается от сети при:

- несчастном случае (или его угрозе) с человеком, требующим немедленной остановки электродвигателя;

- появлении дыма или огня из электродвигателя или его пускорегулирующей аппаратуры;

- вибрации сверх допустимых норм, угрожающей целости электродвигателя;

- поломке приводного механизма;

- нагреве подшипника сверх допустимой температуры, указанной в инструкции завода-изготовителя;

- значительном снижении числа оборотов, сопровождающемся быстрым нагревом электродвигателя.

  - Во время работы запрещается снимать и переставлять плакаты по электробезопасности, ограждения, заземления.

  - Протирку и покраску электрооборудования производить только при отключенном электрооборудовании.

  - При покраске электрооборудования запрещается закрашивать щелевые зазоры, надписи, указывающие тип взрывозащиты, паспортные таблицы электрооборудования.

# Требования охраны труда в аварийных ситуациях

  - При возникновении в зоне работы опасных условий труда (нарушение ограждений, неисправность заземления, срабатывание средств электрозащиты, потеря устойчивости конструкций или средств подмащивания, появление запаха газа и т.п.) работник обязан прекратить работы и сообщить об этом непосредственному руководителю.

  - При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или касающегося пола (земли), не приближаться к нему, немедленно сообщить руководителю подразделения, самому оставаться на месте и предупреждать других людей об опасности.

  - При загорании материалов и оборудования, обязан: вызвать пожарную команду по телефону 01, отключить электропотребитель от источника питания, принять меры к тушению пожара собственными силами с помощью углекислотных огнетушителей (ОУ-5; ОУ-10), порошковых огнетушителей (ОП-5; ОП-10; ОП-50) и других подручных средств (песка) и сообщить руководителю.

  - О каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, пострадавший или очевидец (персонал) несчастного случая обязан немедленно сообщить руководителю подразделения. При неисправности электрооборудования: прекратить работу, снять с электрооборудования напряжение и сообщить руководителю подразделения.

  - При оказании первой помощи пострадавшему, действовать согласно «Инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим».

# Требования охраны труда по окончании работы

  - Отключить электрооборудование и инструмент от электросети.

  - Привести в порядок рабочее место.

  - Убрать плакаты и инструмент в отведенное для этого место.

  - Убрать средства индивидуальной защиты и спецодежду в место хранения.

  - О всех нарушениях требований безопасности, имевших место в процессе работы, сообщить руководителю.

- Приложение №1

Ссылочные документы

- Внешние регламентирующие документы:

  - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6);

  - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда 15.12.2020 N 903н);

  - Инструкциия по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утв. Приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 261).

- Приложение №2

Термины, определения и сокращения

Термины корпоративного словаря

| Группа по электробезопасности - система квалификационных требований, с проведением обучения (инструктажа). I квалификационная группа - присваивается не электротехническому персоналу, использующему в своей работе электроинструмент, не требующего специального обучения. Инструкция по охране труда - нормативный акт, устанавливающий требования по охране труда при выполнении работ в производственных помещениях, на территории предприятия, на строительных площадках и в иных местах осуществления производственно-хозяйственной и административной деятельности. Защитное заземление - заземление частей электроустановки с целью обеспечения электробезопасности. Персонал не электротехнический - персонал, не попадающий под определение «электротехнического», «электротехнологического» персонала. Плакат (знак) безопасности - светографическое изображение определенной геометрической формы с использованием сигнальных и контрастных цветов, графических символов и (или) поясняющих надписей, предназначенное для предупреждения людей о непосредственной или возможной опасности, запрещения, предписания или разрешения определенных действий, а также для информации о расположении объектов и средств, использование которых исключает или снижает воздействие опасных и (или) вредных факторов. Электрозащитное средство - средство защиты от поражения электрическим током, предназначенное для обеспечения электробезопасности. |  |
| --- | --- |

Сокращения

| АО «СибурТюменьГаз» | Общество |
| --- | --- |