СОГЛАСОВАНО					                     УТВЕРЖДАЮ

Выписка из протокола ППО		                                              Главный инженер

АО «Воронежсинтезкаучук» 			                      АО «Воронежсинтезкаучук»

№____от___________20___г.		                                  ____________С.С. Вахрушев

«____»____________20___ г.			                      «____»____________20___ г.

СКи № 4223 Инструкция по охране

труда электрогазосварщиков при газосварочных работах

Настоящая типовая инструкция по охране труда разработана на основании требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области охраны труда с учётом приказа Минтруда России от 11 декабря 2020 года N 884н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ"  и предназначена для электрогазосварщика при выполнении им работ согласно профессии и квалификации.

При выполнении электрогазосварочных работ должны выполняться требования пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91  и Правилами противопожарного режима в РФ .

I. Общие положения

1. Настоящая инструкция определяет требования охраны труда электрогазосварщика в химическом производстве предприятия АО «Воронежсинтезкаучук» при выполнении электросварочных и газосварочных работ.

2. Настоящая инструкция предназначена для применения электрогазосварщиком, выполняющих электросварочные и газосварочные работы, использующих в закрытых помещениях или на открытом воздухе стационарные, переносные и передвижные электросварочные и газосварочные установки, предназначенные для выполнения технологических процессов сварки, наплавки, резки плавлением (разделительной и поверхностной).

3. Работодатель обеспечивает содержание электросварочного, газосварочного оборудования и инструмента в исправном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил и технической документации организации-изготовителя.

Работодатель обеспечивает наличие и полноту специальной одежды, спец. обувью и другими средствами индивидуальной защиты, в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и Коллективным договором.

4. К самостоятельной работе электрогазосварщиком допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационного справочника, профессиональные навыки по газосварочным работам и имеющие удостоверение на право производства газосварочных работ. Электрогазосварщик должен проходить повторный инструктаж на рабочем месте не реже 1 раза в 3 месяца, проверку знаний требований охраны труда не реже 1 раза в 12 месяцев.

5.Электрогазосварщик обязан:

- Выполнять только ту работу, которая определена должностной инструкцией.

- Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

- Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

- Соблюдать правила пользования горелками, редукторами, баллонами, а также    соблюдать правила безопасной работы инструментом и приспособлениями.

- Ежегодно проходить обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, повторный инструктаж (не реже 1 раза в 6 мес.), внеплановый, целевой инструктажи по охране труда и пожарной безопасности соответственно на рабочем месте, ежегодную проверку знаний требований охраны труда, обучение и инструктаж по пожарной безопасности и иные обучения в области охраны труда и безопасного ведения работ.

- Проходить обязательные предварительные и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские и психиатрические осмотры(обследования), а также проходить внеочередные медицинские и психиатрические осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

- Уметь оказывать первую помощь пострадавшим, знать перечень вложений, входящих в аптечку первой медицинской помощи, ее место расположения и уметь применять, содержащиеся в ней изделия медицинского назначения.

- Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя    о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

- Уметь применять первичные средства пожаротушения, знать сигналы оповещения, схему эвакуации, порядок действия при пожаре, места расположения средств пожаротушения.

6. Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие правилам по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ.

7.При выполнении электросварочных и газосварочных работ на работников возможно, воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе:

- поражение электрическим током

- расположение рабочего места на высоте относительно поверхности земли (пола), которое может вызвать падение работника с высоты;

- воздействие токсичных химических веществ (вдыхание, прием с пищей, всасывание через кожу);

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности заготовок;

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны, наличие в воздухе рабочей зоны вредных аэрозолей; - токсические вещества в составе сварочного аэрозоля;

- повышенная температура обрабатываемого материала, изделий, наружной поверхности оборудования и внутренней поверхности замкнутых пространств, расплавленный металл;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная яркость света при осуществлении процесса сварки;

- физические и нервно-психические перегрузки;

- движущиеся транспортные средства, подъемные сооружения,

- перемещаемые материалы и инструмент.

- взрыв/пожар;

- воздействие давления (жидкости и /или газа);

- воздействие вредных уровней шума;

- работы, связанные с неудобными движениями/позами;

- выполнение работ в труднодоступных и замкнутых пространствах;

- падающие предметы (элементы оборудования) и инструмент

- движущиеся транспортные средства, подъемные сооружения, перемещаемые материалы и инструмент.

Требования охраны труда при осуществлении технологических процессов:

8. При невозможности применения безопасных и безвредных технологических процессов осуществляются мероприятия по снижению уровней опасных и вредных производственных факторов.

9. Электросварочные и газосварочные работы повышенной опасности выполняются в соответствии с письменным распоряжением - нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности (далее - наряд-допуск), оформляемым уполномоченными работодателем должностными лицами.

В наряде-допуске определяются содержание, место, время и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и лица, ответственные за организацию и безопасное производство работ.

При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается оформление единого наряда-допуска с включением в него требований по безопасному выполнению каждого из вида работ.

Порядок производства работ повышенной опасности, оформления наряда-допуска и обязанности должностных лиц, ответственных за организацию и безопасное производство работ, устанавливаются локальным нормативным актом работодателя.

10. Если электросварочные и газосварочные работы проводятся одновременно с другими видами работ, требующими оформления наряда-допуска, то может оформляться один наряд-допуск с обязательным включением в него сведений о производстве электросварочных и газосварочных работ и назначением лиц, ответственных за безопасное производство работ, и обеспечением условий и порядка выполнения работ по наряду-допуску в соответствии с требованиями нормативного правового акта его утвердившего.

11. Подпись о согласовании выполнения электросварочных и газосварочных работ ставится в наряде-допуске уполномоченным должностным лицом эксплуатирующей организации до начала выполнения работ.

12. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется. Работы возобновляются только после выдачи нового наряда-допуска.

13. Контроль за выполнением предусмотренных в наряде-допуске мероприятий по обеспечению безопасного производства работ, осуществляется лицом, определенным в соответствии с локальными нормативными актами работодателя.

14. Оформленные и выданные наряды-допуски регистрируются в журнале, в котором рекомендуется отражать следующие сведения:

- название подразделения;

- номер наряда-допуска;

- дата выдачи;

- краткое описание работ по наряду-допуску;

- на какой срок выдан наряд-допуск;

- фамилии и инициалы должностных лиц, выдавшего и получившего наряд-допуск, заверенные их подписями с указанием даты;

- фамилию и инициалы должностного лица, получившего закрытый по выполнении работ наряд-допуск, заверенный его подписью с указанием даты.

15.Допускается возможность ведения журнала, а также оформления нарядов-допусков в электронном виде с использованием электронной подписи, в том числе простой электронной подписи или усиленной неквалифицированной электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи (по усмотрению работодателя), или любого другого способа, позволяющего идентифицировать личность работника или иного лица, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Наряд-допуск открывается на все огневые работы проводимые вне специально отведенных мест.

17. К работам повышенной опасности, на производство которых выдается наряд-допуск, относятся:

- электросварочные и газосварочные работы, выполняемые снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ, работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в колодцах, в коллекторах, в тоннелях, каналах и ямах, трубопроводах, работы в топках и дымоходах котлов, внутри горячих печей;

- электросварочные и газосварочные работы во взрывоопасных помещениях;

- электросварочные и газосварочные работы, выполняемые при ремонте теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования;

- электросварочные и газосварочные работы, выполняемые на высоте более 5 м;

- электросварочные и газосварочные работы, выполняемые в местах, опасных в отношении поражения электрическим током (объекты электроэнергетики и атомной энергетики) и с ограниченным доступом посещения (помещения, где применяются и хранятся сильнодействующие ядовитые, химические и радиоактивные вещества).

- Перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, может быть дополнен работодателем.

18. Проведение электросварочных и газосварочных работ с приставных лестниц и стремянок допускается при условии использования сварщиком пятиточечной страховочной привязи и страховочного фала, закреплённого к страховочному тросу или анкерному болту, выше уровня головы сварщика, а также при наличии страхующего работника, который поддерживает лестницу, стремянку снизу.

19. Одновременная работа на различных высотах по одной вертикали проводится при обеспечении защиты работников, работающих на нижних ярусах, от брызг металла, падения огарков электродов и других предметов.

20. Сварочные работы на открытом воздухе во время осадков прекращаются. При выполнении газосварочных работ на открытом воздухе в зимнее время необходимо предусмотреть меры против замерзания баллонов.

21. При выполнении электросварочных работ в помещениях, в которых есть риск поражения электрической дуги, сварщики дополнительно обеспечиваются диэлектрическими перчатками, галошами и ковриками.

22. При спуске в закрытые емкости через люки следует убедиться, что крышки люков закреплены в открытом положении.

23. Запрещается:

- работать у не ограждённых или незакрытых люков, проемов, колодцев;

- без разрешения производителя работ снимать ограждения и крышки люков, проемов, колодцев, даже если они мешают работе.

- Если ограждения или крышки были сняты во время работы, то по окончании работы их необходимо поставить на место.

24. Освещение при производстве электросварочных и газосварочных работ внутри металлических емкостей осуществляется с помощью светильников, установленных снаружи, или переносных ручных электрических светильников напряжением не выше 12 В.

Требования охраны труда при эксплуатации сварочного оборудования:

25. Металлические части электросварочного трансформатора, не находящиеся под напряжением. Заземляющий болт, располагается в доступном месте и снабжается надписью "Земля" (при условном обозначении "Земля").

26. В качестве обратного провода или его элементов могут быть использованы стальные шины и конструкции. Соединение между собой отдельных элементов, применяемых в качестве обратного провода, должно выполняться на болтах, зажимах или методом сварки.

27. Подключение кабелей к сварочному оборудованию осуществляется с применением опрессованных или припаянных кабельных наконечников. Соединение сварочных проводов при наращивании длины производится опрессовкой, сваркой или пайкой с последующей изоляцией мест соединения. Запрещается применять соединение проводов "скруткой".

28. Электрододержатели для ручной сварки должны обеспечивать зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания их корпусов на свариваемые детали при временных перерывах в работе или при случайном их падении на металлические предметы.

Запрещается применение самодельных электрододержателей.

29. Все электросварочные установки с источником переменного и постоянного тока при сварке в особо опасных условиях (внутри металлических емкостей, колодцев, отсеков, барабанов, газоходов, топок котлов, тоннелей), а также установки для ручной сварки на переменном токе, применяемые в особо опасных помещениях или вне помещений, должны быть оснащены устройствами отключения холостого хода.

30. Передвижные электросварочные установки, а также переносные машины термической резки во время их перемещения отключаются от электрической сети.

31. Исправность оборудования для производства электросварочных и газосварочных работ не реже одного раза в шесть месяцев проверяется работниками, назначенными работодателем ответственными за содержание в исправном состоянии соответствующего вида оборудования.

Требования охраны труда к организации стационарных рабочих мест:

32. На стационарных рабочих местах электросварщиков и газосварщиков при работе в положении "сидя" устанавливаются поворотный стул со сменной регулируемой высотой и подставка для ног с наклонной плоскостью опоры.

При работе в положении "стоя" устанавливаются подставки (подвески), уменьшающие статическую нагрузку на руки сварщиков.

Запрещается уменьшать нагрузку на руку с помощью переброски шланга (кабеля) через плечо или навивки его на руку.

33. На стационарных рабочих местах газосварщиков устанавливается стойка с крючком или вилкой для подвески потушенных горелок или резаков во время перерывов в работе.

На временных рабочих местах потушенные горелки или резаки могут подвешиваться на части обрабатываемой конструкции.

34. При выполнении электросварочных и газосварочных работ с предварительным нагревом изделий работа двух сварщиков в одной кабине допускается только при сварке одного изделия.

35. Нестационарные рабочие места в помещении при сварке открытой электрической дугой или газовой резки/сварки металлов отделяются от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м.

36. При сварке на открытом воздухе экраны устанавливаются в случае одновременной работы нескольких сварщиков рядом друг с другом и на участках интенсивного передвижения работников. Если экранирование невозможно работников, подвергающихся опасности воздействия открытой электрической дуги, необходимо защищать с помощью средств индивидуальной защиты.

II. Требования охраны труда перед началом работы

1. Перед началом огневых работ лицом, ответственным за проведение огневых работ, проводится инструктаж о мерах пожарной и промышленной безопасности при проведении огневых работ на указанном объекте с бригадой исполнителей, проверяет наличие квалификационных удостоверений и документов, проверяет обучен ли сварщик мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа, и знакомит   их с объемом огневых работ на месте, проверяет наличие и полноту СИЗ и соответствие выполняемой работе.

2.Порядок проведения газоопасных, огневых и ремонтных работ и оформления наряда-допуска изложен в «Инструкция по безопасному ведению газоопасных, огневых и ремонтных работ». Каждый работник, выполняющий газорезательные и газосварочные работы должен знать и соблюдать требования Инструкции.

При выполнении работ в взрывопожароопасных помещениях(установках) а также внутри аппаратов, траншей, колодцев и др. подобных местах должно быть организовано постоянное наблюдение за газопламенной аппаратурой.

Места производства сварочных работ должны быть обеспечены средствами пожаротушения

Женщины к производству газосварочных работ в закрытых сосудах не допускаются.

3. Перед началом работ следует провести мероприятия по подготовке рабочего места электрогазосварщик обязан:

- проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты:

- осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходов;

- проверить состояние рабочей зоны пола (облита маслом, эмульсией), рабочий обязан посыпать песком место розлива с последующей уборкой рабочего места;

- провести проверку загазованности в колодцах, тоннелях и других местах возможного скопления взрывопожароопасных газов до начала производства работ;

- проверить наличие и исправность сварочной аппаратуры, вентиляции,

- инструмента, приспособлений;

- подготовить огнетушители, ящик с песком и другие средства пожаротушения:

- убедиться, что вблизи места сварочных работ нет легковоспламеняющихся и

горючих материалов в радиусе 5 м от места сварки.

- Расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами - не менее 1 м.

Запрещается работать неисправным инструментом и приспособлениями или на

неисправном оборудовании, а также самому производить устранение неисправностей.

4. После получения задания у руководителя электрогазосварщик обязан:

- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты

- проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям

безопасности:

- подготовить инструмент, оборудование и технологическую оснастку,

необходимые при выполнении работ, проверить их исправность и соответствие

требованиям безопасности;

- проверить устойчивость свариваемых или разрезаемых деталей и

конструкций;

- убедиться в отсутствии в зоне работы пожароопасных материалов.

5. Электрогазосварщик не должен приступать к работе при следующих

нарушениях требований безопасности:

- при отсутствии или неисправности защитного щитка, сварочных проводов,

электрододержателя, а также средств индивидуальной защиты;

- при отсутствии ограждений рабочих мест, расположенных на высоте 1,8 м и

более, и оборудованных систем доступа к ним;

- при отсутствии вытяжной вентиляции в случае работы в закрытых помещениях;

- при отсутствии ПСП на рабочем месте и огнетушителя.

6. В местах проведения электрогазосварочных работ должны быть

установлены(вывешены) знаки безопасности.

7. Поверхности свариваемых и наплавляемых заготовок и деталей,

покрытых антикоррозийными грунтами, содержащими вредные вещества,

предварительно зачищаются от грунта на ширину не менее 100 мм. от места сварки.

8. Перед выполнением плазменной резки необходимо:

- проверить действие системы охлаждения установки плазменной резки;

- установить необходимую скорость резки;

- установить расход плазмообразующей среды в соответствии с технологическим процессом;

- проверить правильность подключения газовоздушной среды, используемой при резке.

III. Требования охраны труда во время выполнения работ

Требования охраны труда при выполнении ручной дуговой сварки

- В процессе повседневной деятельности электрогазосварщик должен:

- применять в процессе работы сварочные аппараты, другое оборудование и

средства малой механизации по назначению, в соответствии с инструкциями

заводов-изготовителей;

- не должен пользоваться приспособлениями, оборудованием, обращению с

которым он не обучен и не проинструктирован;

- поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, снега, наледи, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;

- быть внимательным во время работы.

- в случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.

- При ручной дуговой сварке запрещается:

- подключать к одному рубильнику более одного сварочного трансформатора или другого потребителя тока;

- производить ремонт электросварочных установок, находящихся под напряжением;

- сваривать свежеокрашенные конструкции, аппараты и коммуникации, а также конструкции, аппараты и коммуникации, находящиеся под давлением, электрическим напряжением, заполненные горючими, токсичными материалами, жидкостями, газами, парами;

- производить сварку и резку емкостей из-под горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, а также горючих и взрывоопасных газов (цистерн, баков, бочек, резервуаров) без предварительной очистки, пропаривания этих емкостей и удаления газов вентилированием;

- использовать провода сети заземления, трубы санитарно-технических сетей (водопровод, газопровод, вентиляция), металлические конструкции зданий и технологическое оборудование в качестве обратного провода электросварки;

- при перерывах в работе и по окончании работы оставлять на рабочем месте электросварочный инструмент, находящийся под электрическим напряжением.

- При выполнении работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током работники обеспечиваются соответствующими средствами индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, обувь, коврики).

Требования охраны труда при выполнении плазменной резки

- Перед выполнением плазменной резки необходимо:

- проверить действие системы охлаждения установки плазменной резки;

- установить необходимую скорость резки;

- установить расход плазмообразующей среды в соответствии с технологическим процессом;

- проверить наличие воды в поддоне раскроечного стола или рамы установки плазменной резки.

- Для защиты работников, не связанных с обслуживанием плазмотрона, от видимого и ультрафиолетового излучения плазменной дуги зона плазмотрона ограждается кожухами или экранами из негорючих материалов.

- Устранять неполадки в установке плазменной резки, плазмотроне, заменять вышедшие из строя сменные детали плазмотрона разрешается только при отключенном электропитании установки наладчикам из числа электротехнического персонала, обслуживающим эту установку и имеющим группу по электробезопасности не ниже III.

- При зажигании "дежурной дуги" отверстие сопла направляется в сторону от работающих рядом.

Требования охраны труда при выполнении работ по газовой сварке и газовой резке

- При выполнении газосварочных работ шкафы ацетиленовых и кислородных постов должны быть открыты, подходы ко всем постам - свободны.

- На стационарных постах газовой резки металлов баллоны с газами должны быть размещены в металлических шкафах с отверстиями в нижней и верхней части для вентиляции. Шкафы должны быть окрашены масляной краской для пропан-бутана в красный цвет с надписью белого цвета. «Горючий газ, Огнеопасно», для кислорода в голубой цвет с надписью черного цвета «Кислород. Маслоопасно». Дверцы во время работы должны быть открыты. При отсутствии газорезчика шкаф должен быть закрыт на замок. Баллоны в шкафах должны закрепляться.

- Работодатель обеспечивает периодическое восстановление отличительной окраски шкафов.

- Перед началом выполнения работ по газовой сварке и газовой резке (далее - газопламенные работы) работниками, выполняющими эти работы, проверяются:

- герметичность присоединения рукавов к горелке, резаку, редуктору, предохранительным устройствам;

- исправность аппаратуры, приборов контроля (манометров), наличие разрежения в канале для горючего газа инжекторной аппаратуры;

- состояние предохранительных устройств;

- правильность подводки кислорода и горючего газа к горелке, резаку;

- исправность и срок поверки манометра на баллоне с газом.

- При выполнении газосварочных работ запрещается:

- эксплуатировать баллоны с газами, у которых истек срок освидетельствования, поврежден корпус, неисправны вентили;

- присоединять к шлангам тройники для питания нескольких горелок, резаков;

- применять шланги, не предназначенные для газовой сварки и газовой резки металлов, дефектные шланги, а также обматывать их изоляционной лентой или любым другим материалом;

- производить соединение шлангов с помощью отрезков гладких трубок;

- устанавливать на редукторы баллонов с газами неопломбированные манометры, а также аналоговые (стрелочные) манометры на которых отсутствует клеймо с отметкой о поверке или  истек срок поверки;

- на циферблате отсутствует красная черта, соответствующая предельному рабочему давлению (наносить красную черту на стекло манометра не допускается;

- при отключении манометра стрелка не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра;

- стекло манометра или имеются другие повреждения, которые могут отразиться на правильности его показаний;

- производить продувку шлангов для ацетилена кислородом и кислородных шлангов ацетиленом;

- использовать газоподводящие шланги, длина которых превышает 30 м, а при производстве строительно-монтажных работ - 40 м;

- натягивать, перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги;

- пользоваться замасленными газоподводящими шлангами;

- выполнять газопламенные работы внутри емкостей при температуре воздуха выше 50°С без применения изолирующих средств индивидуальной защиты, обеспечивающих эффективную теплозащиту и подачу чистого воздуха в зону дыхания;

- допускать нахождение посторонних лиц в местах, где выполняются газопламенные работы.

- переносить баллоны на плечах (одним или двумя рабочими).

Требования, которые предъявляются для обеспечения безопасности конструкции газопламенной аппаратуры и безопасное выполнение работ при использовании газовой сварки, резки, пайки, наплавки, нагрева и других процессов газопламенной обработки.

- Вся ГПА должны быть в исправном состоянии и иметь, паспорт или сертификат завода - изготовителя:

- резаки для ручной кислородной резки;

- сварочные газопламенные горелки (резаки);

- баллонные редукторы для кислорода и горючего газа, регуляторы расхода газа;

- шланги (рукава) для кислорода и горючего газа;

- предохранительные устройства от обратного удара

- Перед эксплуатацией резаки, горелки, баллонные редукторы для кислорода и горючего газа, регуляторы расхода газа должны быть проверены на соответствие паспортным данным, иметь регистрационный номер и эксплуатационный паспорт, для проведения периодических осмотров и испытаний. (Эксплуатационный паспорт см. ПРИЛОЖЕНИЕ) , оформленный согласно инструкции по ремонту и испытанию, газопламенной аппаратуры, баллонных газовых редукторов (регуляторов расхода газа) для технических целей.

- В подразделениях, где эксплуатируются ГПА, она распоряжением закрепляется за рабочими и регистрируется в «Журнал учета периодического осмотра ГПА» назначается лицо из числа ИТР, ответственное за содержание и испытания газопламенной аппаратуры.

- При регистрации шлангов(рукавов), номер наносится несмываемой краской или наклеивается бумажная бирка с номером и покрывается скотчем. Рекомендуется регистрационный номер наносить, клеймением на накидных гайках газоподводящих ниппелей.

- Периодичность осмотра ГПА, должна соответствовать следующему порядку:

- шланги (рукава) - ежемесячный осмотр;

- горелки, резаки - ежемесячные испытания на герметичность.

- не реже 1 раза в квартал должны производиться осмотр и испытание на герметичность всех редукторов для газопламенной обработки.

- манометры не реже одного раза в 6 мес. а также после каждого ремонта, должны проходить поверку. На пломбе или клейме манометра указывается квартал и год проверки.

- При обнаружении неисправностей во время ежемесячных испытаний или при эксплуатации газопламенная аппаратура направляется в мастерскую для ее ремонта и последующих испытаний. Ремонтировать и проводить испытания газопламенной аппаратуры должны работники, прошедшие специальное обучение и, проверку знаний и имеющие в удостоверении соответствующую запись.

Требования к газовым рукавам

- Горелка, резаки и другая аппаратура присоединяются к баллонам, генераторам, газопроводам при помощи гибких шлангов (рукавов).

- Шланги (рукава) для газовой сварки и резки металлов должны соответствовать ГОСТ 9356 - 75, при этом они могут быть следующих классов:

- I-для подачи горючих газов под давлением до 0,63 МПа ( 6,3 кгс/см )

- II-для подачи жидкого топлива под давлением до 0.63 МПа ( 6,3 кгс/см )

- III- для подачи кислорода под давлением до 2 МПа (20 кгс/см2), 4 МПа ( 40 кгс/см).

Примечание: При употреблении новых шлангов(рукавов) их надо продуть для удаления из внутреннего канала порошкообразного талька, которым покрывается поверхность резиновых изделий после изготовления.

- Закрепление шлангов(рукавов) на присоединительных ниппелях аппаратуры (горелок, резаков, редукторов и др.) должно быть надежным, для этой цели должны применяться специальные хомуты.  Места присоединения шлангов(рукавов), должны тщательно проверяться на плотность перед началом и во время работы.

- При эксплуатации шлангов(рукавов) необходимо вести учет за сроком их эксплуатации. Средний срок службы шлангов (рукавов) устанавливается, один год и шесть месяцев(1,5года).

- Шланги(рукава) следует периодически проверять на плотность. Для этого один конец шланга(рукава) присоединяется к воздушной магистрали, на которой имеется манометр, а другой конец заглушается. Давление постепенно поднимают до 10 кг/см2, при этом в течение 10 мин не должно быть падения давления. Снаружи шланг(рукав) смачивают мыльной водой. В неплотных местах появятся пузырьки. Срок службы при положительных результатах испытаний (не более 1,5 лет).

Требования к резакам и горелкам.

- Резаки и горелки, которые только что поступила на предприятие, должны вводиться в эксплуатацию только после ее проверки в соответствии с требованиями паспортных данных.

- Все соединения и каналы горелок и газовых резаков, включая уплотнительные устройства, должны быть герметичными при давлении соответствующего газа на входе в горелку или резак равном 1,5 наибольшего рабочего, но не менее 0,245 МПа - (2,5 кгс/см2).

- В конструкциях горелок и резаков должны быть устройства для пуска, регулирования и перекрытия подачи газов в наконечники или мундштуки.

Конструкция горелок и резаков должна обеспечивать устойчивое горение пламени без хлопков и обратных ударов в любом пространственном положении при правильной эксплуатации.

- Конструкция оборудования и аппаратуры должны обеспечивать возможность обезжиривания элементов, соприкасающихся с кислородом.

- При питании горелок и резаков от сети на местах потребления газов должны быть установлены газообразные посты.

- При питании резаков и горелок через гибкие рукава от индивидуальных баллонов через редукторы рекомендуется установить, защитное устройство (обязательное применение обратных клапанов).

Требования к баллонным редукторам и регуляторам расхода газа.

- Баллонным редуктором называется прибор, служащий для понижения давления газа, отбираемого из баллона до рабочего и для автоматического поддержания этого давления постоянным, независимо от изменения давления газа в баллоне.

- Редукторы отличаются друг от друга цветом окраски корпуса и присоединительными устройствами для крепления их к баллону

- Давление в камерах высокого и низкого давления измеряется манометрами.

- Если давление в рабочей камере редуктора повысится сверх нормы, то при помощи предохранительного клапана произойдет сброс газа в атмосферу.

- Регулировочный винт редуктора перед открытием вентиля баллона должен быть вывернут до полного освобождения нажимной пружины.

| - 1.Кислородный-синий, - 2.воздушный или газовая смесь-черный, 3.аргон-серый, 4. гелий - коричневый, 5.водородный-темно зеленый | Ацетиленовый-белый 1. Хомут для присоединения к вентилю 2. Нажимной винт | Пропан-бутановый-красный |
| --- | --- | --- |

Требования к манометрам

- Манометры рассчитаны на определенное давление. На каждом манометре имеется красная черта, соответствующая наибольшему рабочему давлению, допускаемому для данного манометра.

- На кислородных редукторах:

- манометр высокого давления, на делении - 250 кгс/см2;

- манометр низкого давления, на делении - 25 кгс/см2;

- На пропанобутановых редукторах:

- манометр низкого давления на делении -1,5 кгс/см2.

- На ацетиленовых редукторах:

- манометр высокого давления, на делении - 40 кгс/см2;

- манометр низкого давления на делении -4,0 кгс/см2.

- Манометры не реже одного раза в 6 мес., а также после каждого ремонта, должны проходить поверку. На клейме манометра указывается квартал и год поверки.

- Запрещается эксплуатировать манометры, имеющие повреждения, дающее

Предохранительные устройства

- В качестве предохранительного устройства от обратного удара пламени могут применяться пламегасители, отсечные и обратные клапаны, как индивидуально, так и в комбинации друг с другом, в зависимости от назначения предохранительного устройства, схемы газопитания резака (горелки) и свойств горючего газа.

- Клапан обратный (пример ОКИ-1) предназначен для предотвращения обратного перетока газа в шланг. Клапан крепится непосредственно на газопламенную аппаратуру (резак, горелку), в зависимости от рода газа (кислород, ацетилен) Поступившим обратным клапанам, как и пламегасителям, присваивается регистрационный номер и производится запись в журнале регистрации газопламенной аппаратуры. Распоряжением обратные клапана, закрепляются за рабочим с проведением им инструктажа по эксплуатации обратных клапанов, ИТР - ответственным за эксплуатацию газопламенной аппаратуры.

- Перед началом работы ГПА, на которой установлены обратные клапана, необходимо:

- Осмотреть обратный клапан на отсутствие механических повреждений.

- Проверить правильность подключения обратного клапана: направление стрелки корпуса должно совпадать с направлением течения газа в линии.

- проверить подвижность клапана, герметичность разъемных соединений и мест присоединения клапана к линии. Проверку подвижности клапана производить кратковременным нажатием стержня диаметром 3-4 мм на торец клапана со стороны входного отверстия обратного клапана.

- проверить герметичность разъемных соединений, (проверку мест присоединения клапана проводят рабочим давлением газа, путём нанесение мыльного раствора на них, или путём погружения в воду).

- В случае обнаружения утечек кислорода, ацетилена, пропана посты должны быть отключены, а помещение - провентилировано.

- Отогрев замерзших ацетилена или пропан производится только паром или горячей водой. Запрещается применение открытого огня и электрического подогрева.

- В помещениях, в которых проводятся газопламенные работы, предусматривается вентиляция для удаления выделяющихся вредных газов.

- При работе на передвижных постах разрешается установка на одной тележке специальной конструкции баллона с горючим газом и баллона с кислородом. В этом случае баллоны должны быть закреплены так, чтобы исключить возможность ударов их друг о друга и падения. Баллоны должны предохраняться от нагревания солнечными лучами или другими источниками тепла.

- Хранение, перевозка и выдача газовых баллонов должны осуществляться лицами, прошедшими обучение по обращению с ними.

- Наружные поверхности баллонов должны быть окрашены. Окраска баллонов и надписи на них может производиться масляными, эмалевыми или нитрокрасками.

| Показатели баллонов | Кислород | Пропан-бутан | Ацетилен |
| --- | --- | --- | --- |
| Цвет окраски баллона | голубой | красный | белый |
| Текст надписи | кислород | пропан-бутан | ацетилен |
| Цвет надписи | чёрный | белый | красный |

- Газопламенные работы, а также любые работы с применением открытого огня от других источников допускается проводить на расстоянии (по горизонтали) не менее:

- от отдельных баллонов с кислородом и горючими газами - 5 м;

- от групп баллонов (более 2-х), предназначенных для проведения газопламенных работ - 10 м;

- При питании постов, для выполнения газопламенных работ от баллонов с ацетиленом или пропаном, баллоны устанавливаются в вертикальное положение в специальные стойки и прочно прикрепляются к ним хомутами или цепями.

- При производстве ремонтных или монтажных работ баллоны со сжатым кислородом допускается укладывать на землю (пол, площадку) с соблюдением следующих требований:

- вентили баллонов располагаются выше башмаков баллонов, не допускается перекатывание баллонов;

- Не допускается эксплуатация в горизонтальном положении баллонов со сжиженными и растворенными под давлением газами (пропан-бутан, ацетилен).

- вентили и редукторы, находящиеся на баллоне необходимо защитить от загрязнений и механических воздействий.

- Кислородные рампы для питания одного поста для выполнения газопламенных работ с числом баллонов до 6 разрешается устанавливать внутри цеха (участка).

- Не допускается установка баллонов с газами в местах прохода людей, перемеще ния грузов и проезда транспортных средств.

- При эксплуатации баллонов с газами не допускается расходовать находящийся в них газ полностью. Для конкретного типа газа с учетом его свойств остаточное давление в баллоне устанавливается технической документацией организации-изготовителя баллонов и должно быть не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см), если иное не предусмотрено техническими условиями на газ.

- Присоединение редуктора к газовому баллону производится специальным ключом в искробезопасном исполнении, постоянно находящимся у работника.

- Запрещается подтягивать накидную гайку редуктора при открытом вентиле баллона.

- При эксплуатации шлангов необходимо соблюдать следующие требования:

- шланги применяются в соответствии с их назначением: запрещается использование кислородных шлангов для подачи ацетилена, а ацетиленовых - для подачи кислорода;

- при укладке шлангов не допускается их сплющивание, скручивание, перегибание и передавливание какими-либо предметами;

- при необходимости ремонта шланга его поврежденные участки вырезаются, а отдельные куски соединяются специальными ниппелями (кислородные рукава соединяют латунными ниппелями, ацетиленовые рукава - стальными). Минимальная длина участка стыкуемого шланга должна быть не менее 3 м; количество стыков на шланге не должно быть более двух;

- места присоединения шлангов тщательно проверяются работником на плотность перед началом работы и контролируются во время проведения газопламенных работ;

- закрепление шлангов на присоединительных ниппелях инструмента и аппаратуры (горелок, резаков, редукторов) должно быть надежным: для этой цели применяются специальные хомуты;

- не допускается попадание на шланги искр, а также воздействие огня и высоких температур;

- не реже одного раза в месяц шланги подвергаются осмотру и испытанию в порядке, установленном локальным нормативным актом работодателя.

- При зажигании ручной горелки (резака) сначала приоткрывается вентиль кислорода (на 1/4 или 1/2 оборота), затем открывается вентиль ацетилена(пропана) и после кратковременной продувки шланга зажигается смесь газов.

- При длительных перерывах в работе помимо горелок и резаков закрываются вентили на газоразборных постах, аппаратуре и баллонах, а нажимные винты редукторов выворачиваются до освобождения пружин.

- При обратном ударе пламени следует немедленно закрыть вентили (сначала ацетиленовый(пропановый), затем кислородный) на резаке, газовых баллонах. Прежде чем пламя будет зажжено вновь после обратного удара, проверяется состояние горелки(резака), газоподводящих.

- Газопламенные работы в замкнутых пространствах и труднодоступных местах (тоннелях, подвалах, резервуарах, котлах, цистернах, отсеках, колодцах, ямах) выполняются при наличии наряда-допуска на производство работ повышенной опасности.

- Перед выполнением газопламенных работ в замкнутых пространствах и труднодоступных местах должны быть выполнены следующие требования

- проведена проверка воздуха рабочей зоны на содержание в нем вредных и опасных веществ, содержание кислорода;

- обеспечено наличие не менее двух открытых проемов (окон, дверей, люков, иллюминаторов, горловин);

- обеспечена непрерывная работа местной приточно-вытяжной вентиляции для притока свежего и оттока загрязненного воздуха из нижней и верхней частей замкнутого пространства или труднодоступного места;

- установлен контрольный пост (не менее двух работников) для наблюдения за безопасным производством газопламенных работ. Контрольный пост должен находиться вне замкнутого пространства либо труднодоступного места для оказания помощи работникам, выполняющим газопламенные работы.

Требования охраны труда при работе с углекислым газом

- Помещение, где размещены контейнеры со сжиженным углекислым газом или газовые рампы, должно быть вентилируемым. Температура воздуха помещения не должна превышать 25°С.

- При сварке на открытых площадках (вне цеха) в зимнее время баллоны с углекислым газом в целях предупреждения замерзания устанавливаются в утепленных помещениях.

- Для предотвращения замерзания углекислого газа в редукторе перед редуктором устанавливается подогреватель. Электрическая спираль подогревателя газа, устанавливаемого к редуктору баллона с углекислым газом, не должна иметь контакта с газовым баллоном.

- Питание подогревателя осуществляется от электрической сети напряжением не выше 42 В и мощностью не более 70 Вт, исключающей возможность нагрева газового баллона.

Требования охраны труда при работе с аргоном

- В процессе работы аргоном должны соблюдаться свойство аргона при работе в замкнутом пространстве, аргон вытесняет под собственной силой тяжести воздух;

- Требования охраны труда при выполнении работ по обезжириванию

- свариваемых поверхностей

- Обезжиривание свариваемых поверхностей должно производиться безопасными водными смывками.

- При обезжиривании должны соблюдаться следующие требования:

- обезжиривание производится в отдельном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией и средствами пожаротушения;

- при обезжиривании применяются растворители с антистатическими присадками;

- при обезжиривании вручную протиркой применяются антистатические материалы;

- не допускается пользоваться электронагревательными приборами, а также производить работы, связанные с образованием искр и огня.

- запрещается протирать растворителями кромки изделий, нагретых до температуры выше 45°С;

- запрещается применять для обезжиривания трихлорэтилен, дихлорэтан и другие хлорсодержащие углеводороды.

- Использованные протирочные материалы (тампоны) следует собирать в специальный сосуд из небьющегося и негорючего материала с плотно закрывающейся крышкой.

XII. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При обнаружении неисправности оборудования для газопламенных работ (генератора, баллонов, редуктора, резака и т.п.) электрогазосварщик обязан прекратить производство работ и не возобновлять их до устранения неисправности.

- При возникновении пожара необходимо:

- прекратить работу, перенести баллоны, шланги и другое оборудование на безопасное расстояние от места загорания и сообщить об этом руководителю работ;

- окриком оповестить окружающих работников;

- вызвать ООО «Сервис-Безопасность» одним из способов: по телефонам 67-01, ИПР или нарочным.

- при пожаре в административно-бытовых зданиях, помещениях - действовать согласно плану эвакуации людей при пожаре. Далее приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

- При несчастном случае травматизма на производстве пострадавшего необходимо освободить от воздействия травмирующего фактора, вызвать скорую медицинскую помощь по телефонам: 67-45, 03; известить непосредственного (или вышестоящего) руководителя и приступить к оказанию первой помощи согласно «Инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим»

4. Непосредственный (или вышестоящий) руководитель обязан:

- немедленно организовать медицинскую помощь пострадавшему (при необходимости доставку его в учреждение здравоохранения);

- сообщить диспетчеру предприятия (по телефону 67-30);

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующего фактора на других лиц;

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других людей и не ведёт к аварии).

XIII. Требования безопасности по окончании работ

- После окончания работы электрогазосварщик обязан:

- по окончании работы следует потушить горелку, обязательно перекрыть запорные вентили баллонов, выпустить оставшийся газ из шлангов;

- ослабить рабочие (нажимные) пружины на редукторах, очистить от грязи, обезжирит, проверить наличие инструмента и убрать его на место хранения;

- привести в порядок рабочее место;

- убрать газовые баллоны, шланги и другое оборудование в отведенные для них места;

- выключить рубильник сварочного аппарата, при работе на автоматах и полуавтоматах перекрыть воду, а при сварке в защитных газах закрыть вентиль баллона и снять давление на редукторе;

- убедиться в отсутствии очагов загорания; при их наличии - залить их водой.

- После окончания работы:

- не допускается оставлять открытыми вентили всех баллонов, требуется выпустить газы из всех коммуникаций и освободить нажимные пружины всех редукторов;

- отключить баллоны от коммуникаций, ведущих внутрь помещений;

- с баллонов, используемых на открытом воздухе, снять всю аппаратуру, отсоединить рукава и перенести на место хранения.

- убрать рабочее место, инструменты, инвентарь, рабочие материалы и средства индивидуальной защиты. Осмотреть свое рабочее место и проверить, не оставлено ли неубранных сварочных проводов, газовых рукавов, проводов временного освещения, переносных светильников, приспособлений, материалов, незакрепленных деталей и тлеющих предметов;

- закрыть все люки, проемы, где можно, снять временные ограждения и знаки безопасности;

- убедиться, что никто из работающих не остался случайно в помещениях;

- вымыть руки и лицо теплой водой с антибактериальным моющим средством или принять душ.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Эксплуатационный паспорт

| дата | Тип,марка | Учет. № | Герметичность | Разря жение | Горение | Результаты осмотра | Ответственный за осмотр, подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |