- Шаблон технологической карты

«Предприятие»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник производства/цеха

_________________________

(подпись, дата, ф.и.о.)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

(технологический процесс, вид работ)

ИСПОЛНИТЕЛИ

__________________________

__________________________

(должность, подпись, ф.и.о.)

202_ г.

(год введения в действие)

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие данные

- Особые условия

- Организация и технология производства работ

- Охрана труда и меры безопасности

- План эвакуации и спасения работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ

Приложение 1 Термины и определения

Приложение 2 Перечень средств индивидуальной защиты для выполнения работ на высоте

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

| Вид работы (Т1.1.) | Состав бригады (Т1.2.) |  | Норма времени |
| --- | --- | --- | --- |
| Работа на высоте (выше 1,8м), связанная с подъемом и спуском по железобетонной вибрированной (металлической многогранной) опоре ВЛ 110-220 кВ: 1. Предустановка ЛПВС-М (лестница приставная вертикальная стеклопластиковая модульного типа). Вариант 1.1. Самостраховка в соответствии с эксплуатационной документацией на ЛПВС-М Вариант 1.2. Самостраховка на ЛПВС-М с использованием двойного стропа с амортизатором Вариант 1.3. Использование блокирующего устройства инерционного типа 2. Предустановка лестницы с жесткой анкерной линией Вариант 2. 1. Самостраховка с использованием жесткой анкерной линии 3. Предустановка элементов подъема на металлической многогранной опоре Вариант 3. 1. Самостраховка с использованием гибкой анкерной линии | №; Должность, профессия; Группа по эл/без; Кол-во человек; Группа по без. высоте. 1; Ответственный руководитель работ; 1; 3 группа по безопасности. 2; Ответственный исполнитель работ, бригадир; 1; 2 группа по безопасности. 3; Члены бригады; 1; 2 группа по безопасности. Всего. |  |
| Материалы (Т1.4.) | СИЗ (Т1.5.) | Защитные средства (Т1.6.) |  |
| №; Наименование; Ед.изм; Кол-во. 1.; Сигнальная лента. 2; Знаки. Механизмы (Т1.7.) №; Наименование механизма; Кол-во. 1; Блокирующее устройство инерционного типа; 1. | №; СИЗ от падения с высоты; Ед.изм; Кол-во. 1.; Страховочная привязь; На члена бригады; 1. 2.; Двойной строп с амортизатором; На члена бригады; 1. 3.; Капроновый строп с амортизатором; На члена бригады; 1. 4.; Захват; На члена бригады; 1. 5.; Гибкая анкерная линия; На бригаду; 1. 6.; Анкерная петля; На 1,5 метра подъема; 1. 7.; Карабин стальной винтовой; На члена бригады; 3. 8.; Карабин стальной автомат; На 1,5 метра подъема; 1. | №; СИЗ; Ед.изм.; Кол-во. 10.; Каска; На члена бригады; 1. 11.; Спецодежда и обувь; На члена бригады; 1. 12.; Защита рук; На члена бригады; 1. Дополнительные СИЗ (Т1.8.) №; СИЗ от падения с высоты; Ед.изм.; Кол-во. |  |

Инструменты и приспособления (Т1.9.)

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опоры для сигнального ограждения. |  |  |
| 2. | ЛПВС-М - лестница приставная вертикальная стеклопластиковая модульного типа |  |  |
| 3. | Лестница с жесткой анкерной линией |  |  |
| 4. | Элемент подъема на металлической многогранной опоре |  |  |

2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Работа выполняется по наряду допуску.

Ответственный исполнитель работ в процессе всей работы должен осуществлять непрерывный надзор за членами бригады.

Непосредственное участие производителя работ в работе возможно, если он не теряет визуальный контроль действий членов бригады.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

| Объект | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Предустановка ЛПВС-М (лестница приставная вертикальная стеклопластиковая модульного типа): | Самостраховка в соответствии с эксплуатационной документацией на ЛПВС-М | Самостраховка с использованием двойного стропа с амортизатором | Использование блокирующего устройства инерционного типа |
| Предустановка лестницы с жесткой анкерной линией | Самостраховка с использованием жесткой анкерной линией |  |  |
| Предустановка элементов (скобы-ступени) подъема на металлической многогранной опоре | Самостраховка с использованием гибкой анкерной линии |  |  |

3.1 Работа на высоте (выше 1,8м), связанная с подъемом и спуском по железобетонной вибрированной (металлической многогранной) опоре ВЛ 110-220 кВ

| №№ | Вариант выполнения задачи | Последовательность технологических операций, приемов, пунктов | Используемые СИЗ, согласно Т.1.5.,Т1.6, Т.1.7.Т1.8 | Графическая схема |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Самостраховка в соответствии с эксплуатационной документацией на ЛПВС-М | Установить сигнальное ограждение на объекте. Произвести осмотр СИЗ. Надеть страховочную привязь и каску. Убедиться в правильности закрепления пряжек, отрегулировать длину лямок, застегнут подбородочный ремень каски.. Соединить строп с амортизатором со страховочной привязью за D-кольцо или петли маркированные А с эксцентриковым стопором на полимерном канате.. Начать движение с попеременным перещелкиванием стропов с секции на секцию. При перещелкивании обеспечивать непрерывность самостраховки дополнительным стропом закрепленным за перекладину лестницы.. | П.1,10,2,3 | Каждый модуль ЛПВС-М имеет систему страховки от падения с высоты, представляющую собой полимерный канат с эксцентриковым стопором. |
| 1.2 | Подъем на опору и спуск с опоры с использованием двойного стропа с амортизатором | Установить сигнальное ограждение на объекте. Произвести осмотр СИЗ. Надеть страховочную привязь и каску. Убедиться в правильности закрепления пряжек, отрегулировать длину лямок, застегнут подбородочный ремень каски.. Присоединить строп с амортизатором к страховочной привязи за D-кольцо или петли маркированные А. Начать движение с попеременной установкой карабинов на перекладину лестницы, обеспечивая непрерывность самостраховки. | П.1, 2 или3, |  |
| 1.3 | Подъем на опору и спуск с опоры с использованием предустановленного блокирующего устройства инерционного типа | 4.1. Подъем на опору Произвести осмотр СИЗ. Надеть страховочную привязь и каску. Убедиться в правильности закрепления пряжек, отрегулировать длину лямок, застегнут подбородочный ремень каски.. Присоединить к карабину блокирующего устройства заплечное D-кольцо маркированное А страховочной привязи. Начать подъем. 4.2. Спуск с опоры Присоединить к карабину блокирующего устройства инерционного типа заплечное D-кольцо маркированное А страховочной привязи. Начать спуск. | П.2(Т1.7.) |  |
| 2 | Подъем на опору и спуск с опоры с использованием жесткой анкерной линии | Установить сигнальное ограждение на объекте. Произвести осмотр СИЗ. Надеть страховочную привязь и каску. Убедиться в правильности закрепления пряжек, отрегулировать длину лямок, застегнут подбородочный ремень каски.. Соединить строп с амортизатором со страховочной привязью за D-кольцо или петли маркированные А со средством защиты ползункового типа, перемещаемое по жесткой анкерной линии.. Начать движение.. |  |  |
| 3 | Подъем на опору и спуск с опоры с использованием гибкой анкерной линии | Установить сигнальное ограждение на объекте. Произвести осмотр СИЗ. Надеть страховочную привязь и каску. Убедиться в правильности закрепления пряжек, отрегулировать длину лямок, застегнут подбородочный ремень каски.. Соединить строп с амортизатором со страховочной привязью за D-кольцо или петли маркированные А со средством защиты ползункового типа на гибкой анкерной линии.. Начать движение.. |  |  |

4. ОХРАНА ТРУДА И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Общие требования охраны труда

1.1. Работы на железобетонной вибрированной (металлической многогранной) опоре ВЛ 110-220 кВ (выше 1,8м) выполняются в  соответствии  с Правилами по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н ; с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. №903н; с РД 34.03.701 Инструкцией по спуску пострадавшего с опоры воздушных линий электропередачи напряжением до 20 кВ включительно.

1.2. К работам на высоте  допускаются лица не моложе 18 лет.

1.3. Перед допуском к работе работники (ответственные исполнители работ) должны пройти:

- обязательный предварительный медицинский осмотр (обследование) для признания годными к выполнению работ на высоте в порядке, установленном Минздравом России;

- теоретическое обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;

- инструктаж по охране труда.

1.4. Работники должны работать под непосредственным руководством (надзором) ответственного руководителя работ на высоте, назначенного руководства предприятия.

1.5. При выполнении работ на высоте необходимо учитывать:

- существующие риски, связанные с возможным падением работников с высоты более 1,8 м

- возможность обрушения незакрепленных элементов конструкций;

- опасность падения с высоты предметов;

- наличие острых кромок, перегибов и возможность повреждений ими СИЗ от падения с высоты и нанесения травм;

- иных условных вредных и опасных факторов, присущих конкретному рабочему месту, на которые укажет ответственный руководитель работ;

1.6. Для защиты от падения с высоты работники должны применять СИЗ от падения с высоты, инструмент и оснастку по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;

1.7. Головы всех работников, выполняющих работы на высоте, должны быть защищены касками с застегнутым подбородочным ремнем.

1.8. Работники обязаны немедленно извещать ответственного руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае и происшествии, имевшем место во время работы, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого заболевания или недомогания.

4.2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Работа на железобетонной вибрированной (металлической многогранной) опоре ВЛ 110-220 кВ (выше 1,8м) производится с оформлением наряда-допуска.

2.2. Перед началом работы работники обязаны:

- надеть спецодежду и каску установленного образца;

- пройти первичный инструктаж на рабочем месте с подписью в журнале проведения инструктажей и наряде допуске;

- получить у ответственного руководителя работ задание на выполнение работ на высоте, исходя из специфики работы и с учетом обеспечения требований безопасности.

2.3. После получения у ответственного руководителя работ задания на выполнение работ на высоте работники обязаны:

- получить и подготовить СИЗ от падения с высоты, а также проверить их на соответствие требованиям безопасности;

- проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;

- подобрать технологическую оснастку, инструменты, необходимые для выполнения работы, и проверить их соответствие требованиям безопасности;

- убедиться в целостности конструкций и их закреплении.

2.4. Работникам запрещается приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:

- отсутствии медицинской справки о допуске к работе на высоте;

- отсутствии обучения по программе «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте»;

- отсутствии организованной страховки или самостраховки;

- неисправности СИЗ от падения с высоты, при которых согласно инструкциям заводов-изготовителей запрещается их эксплуатация;

- повреждении целостности или потери устойчивости конструкций на участке работы;

- неисправностях технологической оснастки и инструментов, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;

- недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;

- нахождении рабочего места или подходов к нему при наличии вышерасположенных рабочих мест других работников;

- нахождении людей в местах, над которыми будут производиться работы;

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены, а при невозможности это сделать, работники обязаны незамедлительно прекратить работы на высоте и сообщить об обнаруженных нарушениях ответственному руководителю работ.

2.5. Перед началом работы на высоте дать возможность ответственному руководителю работ убедиться, что комплектность и правильность надевания СИЗ соответствуют выполнению конкретного задания.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Подъем на опору и спуск с опоры проводится в соответствии с требованиями раздела 3.1.

3.2. В процессе выполнения работ работники должны находиться на установленных и закрепленных конструкциях или средствах подмащивания, или иметь необходимую страховку или самостраховку.

3.3. При необходимости перехода по фермам, балкам, ригелям и другим аналогичным конструкциям, находящимся на высоте более 1,8 м, работники обязаны пользоваться СИЗ от падения с высоты и способами обеспечения страховки (самостраховки).

3.4. При выполнении работ, имеющих ограниченную зону работы (использование системы позиционирования), страховочный строп следует закреплять на конструктивных  элементах опоры одним из следующих способов:

- стропом в обхват элемента конструкции с закреплением монтажных карабинов за фронтальную точку или за боковые силовые кольца страховочной привязи;

- заблокированным спусковым устройством за канат.

Во всех случаях закрепление стропа следует осуществлять таким образом, чтобы высота возможного падения работника была минимальной.

3.5. При выполнении работ, требующих перемещения по конструкциям и высотным объектам в процессе работы, систему позиционирования следует применять совместно со страховочной системой.

3.8. Необходимые для работы инструменты и материалы весом до 10 кг следует переносить в специальных сумках.

Для работы на высоте с инструментами и материалами весом более 10 кг применяется отдельный канат.

Во время перерывов в работе материалы и инструменты должны быть убраны в места, установленные ответственным руководителем работ, или закреплены.

4.4. Требования охраны труда в условиях возникновения аварийных ситуаций

4.1. При работе на открытом воздухе  и резком изменении погодных условий (снегопад, туман или дождь), ухудшающих видимость (освещение) в пределах фронта работ, а также усилении ветра до скорости 15 м/с и более, работники обязаны прекратить работы на высоте и перейти в безопасное место.

4.2. При возникновении неисправности инструмента, оснастки, а также повреждении целостности или потере устойчивости конструкций работники обязаны приостановить работу и сообщить об этом ответственному руководителю работ.

4.3. В случае срыва работника и нахождении его в труднодоступном месте, работающие рядом должны сообщить об этом ответственному руководителю работ, который примет решение о реализации плана эвакуации и спасения своими силами или необходимости вызова службы спасения.

5.5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. По окончании работ на высоте работники обязаны провести:

- уборку рабочего места (исключить падение незакрепленных элементов конструкций, инструментов, материалов и т.п.);

- сбор инструментов, приспособлений, неиспользованных материалов и СИЗ, применявшихся в процессе работы, и сдачу их в отведенные для хранения места;

- осмотр СИЗ.

5.2. После окончания работ на высоте работники обязаны:

- сообщить ответственному руководителю работ обо всех неполадках, произошедших во время выполнения работы.

5. ПЛАН ЭВАКУАЦИИ И СПАСЕНИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

И ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

5.1. Общие требования к плану мероприятий.

План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ разработан в соответствии с требованием Правил 782н, исходя из наличия на рабочем месте комплекта спасательных и эвакуационных средств), средств оказания первой помощи, а также с учетом мероприятий по снятию пострадавшего с опоры ЛЭП в случае его поражения электрическим током (РД 34.03.701 «Инструкция по спуску пострадавшего с опоры воздушных линий электропередачи напряжением до 20 кВ включительно», «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве», утв. в 2007 г. РАО «ЕЭС России»).

Номенклатура средств спасения и эвакуации может быть различна  в зависимости от выполняемой работы, количества работающих, применяемых устройств, машин и механизмов.

План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации (несчастном случае) включает порядок действий работников при аварийной (нештатной) ситуации или несчастного случая по эвакуации и спасению пострадавшего с высоты с учетом анализ рисков наступления аварийной ситуации на объекте (раздел 1), месторасположение рабочего места, применяемые машины, механизмы, количество работающих, наличие связи, перечень (номенклатуру) средств спасения и эвакуации.

Согласно Правил 782н, для уменьшения риска травмирования работника, оставшегося в страховочной системе после остановки падения в состоянии зависания, план эвакуации должен предусматривать мероприятия и средства (например, системы самоспасения), позволяющие в максимально короткий срок (не более 10 минут) освободить работника от зависания.

План разработан с целью:

- планирования действий членов бригады, персонала предприятия (при необходимости привлечения специализированных служб) на различных уровнях развития аварийной ситуации;

- определения готовности членов бригады и персонала предприятия к оказанию помощи пострадавшему;

- выявления достаточности принятых мер по предупреждению аварий при выполнении работ на высоте;

- разработки мероприятий по оказанию помощи пострадавшему в аварийной ситуации на объекте.

План основывается:

- на прогнозировании сценариев возникновения и развития аварий;

- на постадийном анализе сценариев развития аварий;

- на оценке достаточности принятых (для данного объекта) или мер, препятствующих возникновению и развитию аварий;

- на анализе действий членов бригады, персонала предприятия по оказанию помощи пострадавшему при проведении спасательных работ.

  - Состав систем спасения и эвакуации.

| Вид объекта и вариант зависания (Т5.1.) | Система спасения и эвакуации (Т5.2) |
| --- | --- |
| Железобетонная вибрированная (металлическая многогранная) опора ВЛ 110-220 кВ: Вариант 1. Зависание на стропе позиционирования Вариант 2 Зависание на эксцентриковом стопоре штатного полимерного каната Вариант 4 3 Зависание на блокирующем устройстве инерционного типа | №; СИЗ от падения с высоты; Ед.изм; Кол-во; Вариант зависания Т5.1.; Вариант эвакуации. 1.; Страховочная привязь; На члена бригады; 1; 1-3; 1. 2.; Анкерное устройство*) в составе - петля крепежная стальная; - карабин стальной автомат; На одного спасаемого; 1; 1-3; 1. 3.; Гибкая анкерная линия; На одного спасаемого; 2; 1-3; 1,2. 4.; Самоспасатель; На бригаду; 1; 1-3; 2. 5.; Герметичное страховочное устройство с втяжным тросом; На бригаду; 1; 1-3; 3. 6.; Анкерная петля (SZA903/906/912); На 1,5 метра подъема; 1; 1-3. 7.; Карабин стальной винтовой; На члена бригады; 3; 1-3. |
| Вариант эвакуации |  |
| Вариант 1. Силами бригады, используя привязи спасаемого и спасающих Вариант 2. Силами бригады, используя самоспасатель Вариант 3. Силами бригады, используя реверсивную эвакуационную подсистему |  |

*)В качестве анкерных устройств могут применяться дополнительные или уже используемые, но рассчитанные на дополнительную нагрузку, анкерные устройства и/или анкерные линии.

Если планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ предполагается крепить системы спасения и эвакуации к используемым при работах точкам крепления, то они должны выдерживать без разрушения нагрузку не менее 24 кН.

В качестве стропов соединительно-амортизирующей подсистемы могут применяться резервные удерживающие системы, системы позиционирования, системы доступа и/или страховочные системы; необходимые средства подъема и/или спуска, в зависимости от плана спасения и/или эвакуации (например, лебедки, блоки, СЗВИ со встроенной лебёдкой.);

В качестве привязей в системе спасения и эвакуации кроме спасательных привязей могут использоваться спасательные петли (Таблица Т5.1.).

Спасательные привязи (Т5.2)

| № | Обозначение класса | Описание | Графическая схема |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Класс А | лямка проходит под мышками пострадавшего, сохраняя его вертикальное положение вверх головой. |  |
|  | Класс В | лямками спасательной петли пострадавший удерживается в положении «сидя» |  |
|  | Класс С | лямка расположена вокруг лодыжек, удерживая пострадавшего вертикально вниз головой. |  |

Дополнительно системы спасения и эвакуации должны быть оснащены:

1. индивидуальными спасательными устройствами (ИСУ) для самостоятельного спасения работника с высоты [Приложение 12];

2. носилками, шинами, средствами иммобилизации, медицинской аптечкой

УТВЕРЖДАЮ:

__________________________________

(должность, наименование предприятия)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)

«____» _______________________ 201 __ г.

Общая часть плана

по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации

Работники предприятия, непосредственно выполняющие работы на высоте, ответственные исполнители и ответственные руководители работ должны быть ознакомлены с планом по эвакуации и спасению работников оказавшихся в аварийной ситуации.

На предприятии должны быть проведены тренировки по эвакуации пострадавшего из зоны производства работ на высоте.

Меры предупреждения возникновения аварийной ситуации:

- назначение должностного лица ответственного за организацию и безопасное проведение работ на высоте;

- назначение должностных лиц ответственных за организацию выполнения работ по наряду-допуску;

- оценка степени риска производства работ;

- разработка плана производства работ для нестационарных рабочих мест и технологических карт для стационарных рабочих мест;

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, соответствующими характеру выполняемых работ; - применение при выполнении работ систем обеспечения безопасности обеспечивающих безопасные условия труда при выполнении работ на высоте.

Обязанности работников участвующих в проведении спасательных работ

Ответственный руководитель работ (при назначении):

- при проведении целевого инструктажа, членам бригады, проверяет наличие и комплектность систем обеспечения безопасности;

- прибыв к месту аварии, он немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью плана ликвидации аварии и контролирует их выполнение;

- проверяет, вызваны ли все лица, которые должны явиться для эвакуации пострадавшего;

- организует совместные действия работников прибывших для оказания помощи пострадавшему и личного состава бригады по эвакуации и транспортировке пострадавшего, а также совместные действия работников скорой помощи и работников бригады;

- фиксирует свои распоряжения, а также основные сведения о состоянии работ и обстановке в различные периоды эвакуации пострадавшего.

Ответственный исполнитель работ:

- при работах, когда не назначается ответственный руководитель работ – выполняет его обязанности по организации спасательных работ;

- информирует ответственного руководителя работ об аварии в зоне производства работ; - до прибытия на объект ответственного руководителя работ, выполняет его обязанности по организации и проведению спасательных работ и эвакуации пострадавшего;

- немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью плана спасательных работ и контролирует их выполнение;

- организует действия работников, находившихся в момент происшествия в зоне производства работ, определяя необходимость начала проведения спасательных работ и подготовки необходимых средств для транспортировки пострадавшего;

- обеспечивает начало проведения спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшему.

Работники бригады:

- выполняют распоряжения ответственного исполнителя работ и находятся в зоне производства работ до завершения спасательной операции;

- приступают к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью плана эвакуации и спасения.

Оперативная часть плана

по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации

| № п/п | Характеристика аварийной ситуации | Мероприятия по эвакуации и спасению работников | Лица, ответственные за выполнение мероприятий, и исполнители (группа по безопасности) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потеря сознания работником. Пострадавший висит на стропе для рабочего позиционирования | - приблизиться (подняться/спуститься) к пострадавшему; - проконтролировать его состояние; - установить собственное средство индивидуальной защиты от падения с высоты (систему рабочего позиционирования, страховочную систему); - установить анкерное устройство за опору; - закрепить за анкерное устройство соединительный элемент реверсивной эвакуационной подсистемы; - зафиксировать устройство для спуска; - закрепить второй соединительный элемент реверсивной эвакуационной подсистемы за элемент крепления страховочной привязи пострадавшего расположенный на спине - приподнять пострадавшего при помощи реверсивной эвакуационной подсистемы; - отсоединить от опоры систему рабочего позиционирования пострадавшего; - разблокировать устройство для спуска; - спустить по регулируемой анкерной линии пострадавшего, со скоростью не более 0,5 м/с;. | - ответственный исполнитель работ (2 группа); - исполнитель работ (2 группа). |
| 2. | Потеря сознания. Висит на средстве защиты ползункового типа на гибкой анкерной линии. | - подняться к пострадавшему; - проконтролировать его состояние; - установить собственное средство индивидуальной защиты от падения с высоты (систему рабочего позиционирования, страховочную систему); - установить анкерное устройство за опору; - закрепить за анкерное крепление регулируемую анкерную линию; -установить на регулируемую анкерную линию устройство для спуска; - закрепить устройство для спуска, соединительным элементом, к элементу крепления поясного ремня, своей страховочной привязи, расположенному впереди; - зафиксировать устройство для спуска; - закрепить за устройство для спуска соединительный элемент эвакуационной подсистемы; - закрепить второй соединительный элемент эвакуационной подсистемы за элемент крепления страховочной привязи пострадавшего расположенный на спине; - приподнять пострадавшего при помощи эвакуационной подсистемы; - отсоединить от опоры систему рабочего позиционирования пострадавшего; - если соединительно-амортизирующая подсистема, страховочной системы, пострадавшего закреплена за анкерную линию средством защиты ползункового типа, разблокировать средство защиты ползункового типа; - разблокировать устройство для спуска; - при спуске страховочная система, пострадавшего будет выполнять функцию страховочной системы для пострадавшего и того кто его эвакуирует; | - ответственный исполнитель работ (2 группа); - исполнитель работ (2 группа). |

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ

| №п.п | Наименование | Вид |
| --- | --- | --- |
| 1 | Страховочная привязь ST5 (STH103) |  |
| 2 | Регулируемый строп ST2000 |  |
| 3 | Захват на гибкой анкерной линии STOPLINE STL002 |  |
| 7 | Карабин стальной винтовой AZ011 |  |
| 8 | Анкерная петля для телескопической штанги АТ191S 100 ( 1м) |  |
| 9 | Анкерная петля для телескопической штанги АТ191S 200 ( 2м) |  |
| 12 | Сумка для хранения страховочного оборудования BAG011 |  |
| 13 | Система эвакуации с высоты DESCENT |  |
| 14 | Страховочная привязь ST4 (STH004) |  |
| 18 | Капроновый строп с амортизатором ABS 102 |  |
| 19 | Страховочная привязь ST5 (STH103) |  |
| 20 | Гибкая анкерная линия SLP210 |  |
| 21 | Захват SAFE-BLOCK (STL010) |  |
| 22 | Петля крепежная стальная SZA420 |  |
| 23 | Карабин стальной винтовой AZ011 |  |
| 24 | Двойной капроновый строп с амортизатором ABS212 |  |
| 24 | Эластичный капроновый строп с амортизатором ABE212 |  |
| 26 | Анкерная петля SZA903/906/912 |  |
| 27 | Карабин стальной автомат AZ011Т |  |
|  | Амортизатор |  |
|  | Герметичное страховочное устройство с втяжным тросом SEALED BLOCK (3/1) |  |