Форма №6

Паспорт обновляется при каждой замене фильтра или в целом противогаза

ПАСПОРТ

Срок годности до _____________________________________________________________

Дата выдачи противогаза ______________________________________________________

Дата выдачи паспорта _________________________________________________________

Кому выдан __________________________________________________________________

Подразделение ____________________ участок, отдел _____________________________________

Марка фильтра _________________________________ размер шлем-маски _____________

ПРОВЕРКА

| ПАСФ |  |  |  | Администрация подразделения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | число | подпись | замечания | число | подпись |
| I |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |
| VI |  |  |  |  |  |
| VII |  |  |  |  |  |
| VIII |  |  |  |  |  |
| IX |  |  |  |  |  |
| X |  |  |  |  |  |
| XI |  |  |  |  |  |
| XII |  |  |  |  |  |

СЛЕДИТЕ ЗА ИСПРАВНОСТЬЮ ПРОТИВОГАЗА!

| Марка фильтра ДОТ | Цветовая маркировка горизонтальных полос на фильтре | Наименование вредного вещества, от которого защищает фильтр ДОТ |
| --- | --- | --- |
| А2В2Е2К2Р3 А2В3Е3Р3 А3В3Е3Р3 А3Р3 | А - коричневая | органические газы и пары с температурой кипения выше 65°С (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения, нитросоединения бензола и его гамологов, анилин, тетраэтилсвинец,...) |
|  | В - серая | неорганические газы и пары (хлор, фтор, бром, гидрид серы, арсины, фосфористый водород, циан водорода,…) за исключением оксида углерода |
|  | Е - желтая | кислые газы и пары (диоксид серы, хлористый водород, бромистый водород, фтористый водород, пары серной, уксусной, муравьиной, азотной, фосфорной кислот, …) |
|  | К - зеленая | аммиак и его органические производные |
|  | Р - белая | аэрозоли (пыль, дым, туман) |

В зависимости от эффективности защиты фильтры ДОТ подразделяются на классы:

- класс 1 – фильтры низкой эффективности;

- класс 2 – фильтры средней эффективности;

- класс 3 – фильтры высокой эффективности.

Фильтры ДОТ должны использоваться при содержании кислорода в воздухе не менее 20 % объемных и суммарном содержании паро- и газообразных веществ не более 0,1% объемных для фильтров ДОТ 1 класса, не более 0,5% объемных для фильтров ДОТ 2 класса, не более 1,0% объемного для фильтров ДОТ 3 класса.

ВНИМАНИЕ!   Запрещается применение фильтра ДОТ в условиях возможного недостатка кислорода в воздухе (например, в емкостях, цистернах, колодцах и др. изолированных помещениях такого типа), при неизвестном составе и концентрациях вредных веществ, а также для защиты от низкокипящих, плохо сорбирующихся органических веществ (метан, этан, бутан, этилен, ацетилен и др.).